VPN实验指导书

- 实验内容

课堂实验：

- Windows IPSec配置

- 抓包分析 IKE SA和IPSec SA建立过程

选做实验：

CiscoPacketTracer中VPN配置实验

- 实验准备工作

课堂实验：

两台Windows虚拟机

或一台Windows虚拟机+Windows物理主机

（指导书操作以虚拟机+物理主机为例）

选做实验：

安装CiscoPacketTracer

- 课堂实验步骤

- Windows配置IPSec

- 使用Win+R打开本地安全设置模块，在IP安全策略创建新IP安全策略

- 新建的IP安全策略名称自拟，勾选“激活默认响应规则”，使用“123456”（或其他）作为预共享密钥保护密钥交换，指派该策略。

- 修改新建策略的属性，添加安全规则。不指定隧道终结点，适用于所有网络连接，使用“abcdef”作为预共享密钥保护密钥交换。

- 添加IP筛选器列表，在新的筛选器列表添加新的筛选器，然后添加筛选器操作。在筛选器列表选择“所有IP通讯量”。

- 在筛选器操作界面选择“需要安全”，然后完成修改属性。

- 在另一台Windows主机上执行相似的操作。至此，IPSec已配置完成。

- 抓包分析 IKE SA和IPSec SA建立过程

- ipconfig查看主机IP，使用一台主机ping另一台

- 在任意一台主机上使用WireShark抓包

- 查找资料，结合抓到的数据包分析IKE Sec和IPSec SA建立过程

- 选做实验步骤

      - 使用CiscoPacketTracer

      - 搭建网络环境

- 初始化配置路由器。

打开cisco模拟器，在模拟器窗口工具栏下选择file-new。在左下角设备栏选取路由器图标，将cisco2811路由器拖到工作区域。单击工作区域的路由器图标，选择CLI项，弹出界面，等待路由器启动后，在弹出的交互对话中，输入“n”回车，然后再按回车。

分别进入路由器router0和router1的特权模式配置路由器，输入命令。

Router>enable        #进入特权模式，只有在特权模式下才可以对路由器进行配置

/*********配置网卡f0/0端口的IP地址和子网掩码,该网卡连接公网*********/

Router#configure terminal                   #进入配置状态，通过端口进行配置

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# interface fastEthernet 0/0   #进入端口f0/0,配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 #配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#no shutdown                       #开启端口f0/0

Router(config-if)#end                               #返回特权模式

/***********配置网卡f0/1的IP地址和子网掩码,该网卡连接内网************/

Router# configure terminal                  #进入配置状态，通过端口进行配置

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# interface fastEthernet 0/1  #配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  #配置网卡f0/0的ip地址和子网掩码

Router(config-if)#no shutdown                            #开启端口f0/0

Router(config-if)# end                                   #返回特权模式

初始配置router 0完成，根据router 0的配置过程完成router 1的配置，其中router 1的f0/0端口IP为10.0.0.2/24, router 1 f0/1端口的IP地址为192.168.2.1/24。

配置完成后，点击，选择，将router 0和router 1的f0/0端口连接

- 配置PC和交换机

在模拟器左下角选择 ，选取拖到绘图工作区，双击PC图标，选择Desktop，选择IP Configuration,配置PC的IP地址和子网掩码。选取交换机拖至工作区，在选取将路由器于交换机相连，将交换机于PC相连，最终完成网络。

- 配置路由器，使路由器两端网络互通。

配置router 0：

双击router 0图标，选择CLI项，进入路由器配置窗口:

Router>en

Router#configure  terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# ip route  0.0.0.0  0.0.0.0  fastEthernet  0/0  #配置内网访问外部网络的出口路由

Router(config)#ip route  192.168.1.0  255.255.255.0  fastEthernet  0/1  #配置外部访问内部网络入口路由

Router(config)#end

配置router 1：

Router>en

Router#conf  t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f

Router(config)# ip route  0.0.0.0  0.0.0.0  fastEthernet 0/0  #配置内网访问外部网络出口路由

Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 fastEthernet 0/1 #配置外部访问内部网络入口路由

Router(config)#end

- 测试网络互通性

双击PC 0图标，在弹出的对话框中，选择Desktop，选择Command Prompt ，通过ping测试网络连通性，结果表明搭建的网络满足实验环境。

- PC0能ping通router0的内外网地址

- PC0能ping通router1的内外网地址

- PC0能ping通router1连接的主机地址

      - 配置IPSec VPN

- 配置router0

定义IKE；定义数据加密方式和认证方式，配置IPSec；将map映射到公网端口

a）定义的IKE的策略,IKE就是router 0和router1之间的密钥交换策略：

Router (config)#crypto isakmp policy 10            #一个IKE的策略，号码是10，数字越低，策略优先级越高

Router (config-isakmp)# authentication pre-share   #使用预定义共享密钥进行设备认证

Router (config-isakmp)#hash md5                   #认证方式使用MD5进行认证

Router (config-isakmp)#encryption des              #加密方式使用DES，可选AES/DES

Router (config-isakmp)#group 2                    #指定DH组

Router (config-isakmp)# lifetime 86400             #注释：对生成新SA的周期进行调   整，两端的路由器都要设置相同的SA周期。

Router (config-isakmp)# exit

Router (config)#crypto isakmp key bupt address 10.0.0.2   #定义一个密码,密码是bupt，和地址为10.0.0.2的设备去交换密钥。

IKE只是密钥的交换策略,我们在使用加密对称和非对称加密算法的时候,需要密钥来对数据加密,上面的IKE策略只是建立一条管理连接，负责加密生成的各种密钥。

b）定义数据的加密方式和认证方式，配置IPSec

Router (config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

#该条配置定义出访问控制列表,这里的访问控制列表不是对数据进行过滤，是定义那些数据应该被加密，也可以理解哪些数据触发IPSec 流。

Router (config)#crypto ipsec transform-set mine esp-des esp-md5-hmac

#该配置设置数据的加密方式，策略名字为mine，使用ESP-DES对数据加密，ESP-MD5-HMAC对数据认证。

Router(config)# crypto map mymap 101 ipsec-isakmp  #定义一个map,来调用我们刚才做的策略。

Router(config-crypto-map)# match address 110       #匹配出访问控制列表110的数据

Router(config-crypto-map)# set peer 10.0.0.2      #标识对端路由器的合法IP地址

Router(config-crypto-map)# set pfs group2

Router(config-crypto-map)# set transform-set mine  #使用什么方式对匹配的数据加密，使用刚才定义好的策略对数据加密。

Router(config-crypto-map)# set security-association lifetime seconds 86400 #指定IPSec SA的存活期

c）将map映射到公网端口，一个端口只能映射一个map

Router（config）interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#crypto map mymap

*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

Router（config-if）end

通过show命令，查看配置好的策略。

- 用相似的方式配置router1

      - 验证配置结果

- 测试VPN连通性

双击PC0图标，在弹出的对话框中，选择Desktop，选择Command Prompt  ，ping 192.168.2.10

- 验证数据经过IPSec VPN加密传输

进入simulation mode，重复ping操作，在simulation Panel中选取Auto Capture，观察工作区动画，双击在路由器router 0处数据包，分析数据包的信息。

进入路由器的数据包（左侧）的信息源IP是192.168.1.10，目的IP是192.168.2.10，但从路由器出去的数据包的源IP改变为10.0.0.1，目的IP变为10.0.0.2，同时在第6条信息中可以看到ESP encrypts the received packet的信息。由此看出从PC0（192.168.1.10）发往对端PC3（192.168.2.10）的数据经过了路由器的IPSec VPN模块加密处理，隐藏了内网的IP地址信息，从而保护了内网的数据。